采购编号：

国网湖北直流公司2026年三维点云临近带电作业安全预警系统外委研究授权采购

技术规范书

国网湖北省电力有限公司直流公司

1 项目概况

- 1.1 项目具体内容

- 1.1.1 项目服务内容及对应的服务量

本项目基于当前临近高压带电体施工检修存在的安全问题，创新性采用对作业环境进行三维建模后，在模型中实时检测施工设备与带电体之间距离的方案。应具备实时反馈、高精度定位与测距、安全可靠等特点，具体研究内容包括以下三个部分：

（1）临近带电体作业三维点云处理及实时定位算法研究，1项

采用面阵激光雷达扫描施工作业环境，并结合RTK精准定位信息，快速完成雷达坐标系点云到地球地理绝对坐标系的点云坐标转换，为施工环境提供统一、精确的三维点云模型。同时，开展基于北斗定位标签的施工设备近电点实时位置的标定方法研究，实时追踪施工设备行进轨迹，构建基于北斗卫星的施工设备近电点定位系统，满足施工设备近电点位置的地球坐标实时测量。

（2）临近带电体作业安全距离预警系统硬件装备研制，1项

研制一套临近带电体作业安全距离预警系统装备，包括但不限于：面阵激光雷达1个及三脚架、驱动器等辅助建模装备；1个定位终端、1个报警终端、1个无线通信节点。

（3）安全距离预警系统软件定制，1项

设计满足临近高压环境下的预警系统软件，该系统应至少包括：数据采集与处理模块、带电体点云标记模块、安全距离预警模块。软件可将构建的高精度三维模型导入，包括带电设备和周围环境；可将带电设备的安全距离阈值导入模型，并允许用户根据具体项目需求自定义安全距离，以适应不同的作业环境和设备类型；当实际测量的距离低于安全标准时，自动触发预警，提供可视化和声音提示，帮助及时调整操作方案或人员位置。

- 1.1.2 最终交付的成果和成果形式

（1）申请发明专利1项；

（2）研制临近带电体作业安全距离预警系统装备一套，并具备CMA或CNAS三方测试报告；

2 单项服务内容及报价格式

依据项目具体内容，应答方须结合自身技术文件实际内容在报价文件中提供技术服务报价表。

| 序号 | 服务明细内容 | 单位 | 数量 | 单项价格 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临近带电体作业三维点云处理及实时定位算法研究 | 项 | 1 | / |
| 2 | 临近带电体作业安全距离预警系统硬件装备研制 | 项 | 1 | / |
| 3 | 安全距离预警系统软件定制 | 项 | 1 | / |
| 总价（万元） |  |  |  | / |

3 项目实施要求

- 3.1 实施标准

主要采用但不限于国家最新技术标准，应答人严格执行。标准版本更新则应采用最新版本。

具体实施标准要求如下：

（1） 《机载激光雷达点云数据质量评价指标及计算方法》GB/T 36100-2018；

（2）《交流线路带电作业安全距离计算方法》GB/T 19185-2008；

（3）《带电作业工具基本技术要求与设计导则》GB/T 18037-2008；

（4）《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》GB 26860-2011；

（5）《电力监控系统网络安全防护导则》GB/T 36572-2018。

- 3.2 服务要求

应答人严格依据有关法律法规、规章制度、标准及合同约定要求，保质保量完成本技术规范要求的相关工作。应答人须严格对项目服务质量进行监测，对项目实施过程中的各个关键节点进行质量评估，对发现的服务质量问题或潜在的风险，应及时纠正并建立预防对策。

按照服务合同约定的工作进度完成服务，服务过程中的进度问题应及时与采购人沟通，项目进度调整应得到采购人批准。因应答人原因造成采购人项目延期完成或无法完成产生的损失由应答人承担。

应答人按照采购人项目内容要求，结合应答人实际情况，制定本项目实施现场安全文明控制内容，规范应答人在项目实施过程中安全文明行为，提高项目实施现场安全管理水平和文明实施标准。

- 3.3 明确的技术指标要求

（1）临近带电体作业三维点云处理及实时定位算法研究

利用激光雷达扫描生成高精度三维点云模型，精确描绘作业现场环境和设备形状、尺寸及位置，激光雷达扫描探测距离>150米；采用差分GPS和RTK技术共同构成高精度定位方案，利用基站差分修正卫星信号误差，实时解算作业设备位置，测距精度达到亚米级。

（2）临近带电体作业安全距离预警系统硬件装备研制

装备应能够在直流换流站交流系统轮停检修、直流系统单极停电检修及部分设备停电的作业现场应用。当实际测量的距离低于安全标准时，自动触发预警，提供可视化和声音提示，帮助及时调整操作方案或人员位置，能够提升现场作业的安全性，优化作业流程，提高工作效率。

（3）安全距离预警系统软件定制

通过可视化预警平台，融合激光点云与RTK定位数据，可直观展示作业现场环境、设备位置及安全距离，动态定位采样间隔不超过1秒。

4 项目实施成果要求

- 4.1 验收要求

应答人向采购人提交项目工作总结、技术报告、项目成果等必要的项目完结支撑性材料并提出验收申请后，采购人于10日内组织对本项目按照技术规范要求及行业通用标准进行验收，通过验收后，采购人出具书面验收意见。

项目验收存在问题的，采购人将根据验收实际情况提出验收意见，如有需要整改的内容，应答人应按照整改意见进行整改完善，直至验收通过。

- 4.2 资料要求

移交资料，包括但不限于：有效的中标通知书及有效合同文件、经双方认可的技术服务方案、有效的报价单、服务过程记录、服务过程资料、服务成果佐证资料、经签批的服务验收单等。

5其他项目要求

- 5.1保密要求

对在合同洽谈、履行过程中了解到的采购人商业秘密、提供的文件资料以及其他尚未公开的有关信息履行保密承诺，并采取相应的保密措施。主要包括：

1.所有服务人员需要与采购人签订保密协议或在合同中拟定保密条款。

2.未经采购人书面同意，不得将有关商业秘密、文件资料和合作过程中的信息披露给任何第三人。

3.不得将商业秘密文件资料和合作过程中的信息用于本合作以外的其他目的。

4.在本合作终止或因采购人要求，及时返还有关文件资料和相关信息资料。

5.应答人提供的服务中涉及到知识产权保护问题，相应责任由应答人承担。

成交服务商违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿采购人因此遭受的全部损失。

- 5.2保险要求

无。

- 5.3其他要求

无。